Los datos se agrupan en cuatro ejes principales que permiten entender la dinámica del sector:

A. Datos de Actividad (¿Cuánto se mueve?)

Se refiere a la demanda de transporte real. Se mide en dos unidades clave:

- pkm (pasajero-kilómetro): Un pasajero movido un kilómetro.

+2

- tkm (tonelada-kilómetro): Una tonelada de carga movida un kilómetro.

+2

- vkm (vehículo-kilómetro): La distancia total recorrida por los vehículos.

- Factores de carga: Indican qué tan llenos van los vehículos (ej. pasajeros por coche o toneladas por camión).

+2

B. Consumo de Energía (¿Qué combustible usa?)

Es el desglose del Consumo Final de Energía (FEC). JRC-IDEES asigna los combustibles de Eurostat a tecnologías específicas.

+1

- Combustibles: Gasolina, diésel, GLP, gas natural, queroseno, biocombustibles, electricidad e hidrógeno.

+2

- Biocombustibles: Se contabilizan de forma separada pero coherente con las mezclas (blends) utilizadas en cada país.

+1

C. Emisiones de $CO_{2}$ (¿Cuánto contamina?)

Calcula las emisiones de dióxido de carbono basadas estrictamente en el combustible consumido.

- Se utilizan factores de emisión específicos por combustible según las directrices del IPCC.

+1

- Permite ver qué parte de las emisiones totales del transporte proviene, por ejemplo, solo de los camiones pesados o de la aviación internacional.

+1

D. Tecnología y Stock (¿Con qué máquinas se mueve?)

Esta es la parte más avanzada de la base de datos, ya que realiza un seguimiento del parque de vehículos:

- Stock de vehículos: Número total de vehículos en uso por tipo de combustible y tecnología.

+2

- Nuevas matriculaciones: Vehículos que entran al sistema cada año.

- Enfoque de "Vintage" (Antigüedad): Los datos distinguen entre vehículos nuevos y antiguos, permitiendo ver cómo la mejora tecnológica (mejores motores) penetra en el mercado con el tiempo.

+1

- Eficiencia (Fuel Economy): Consumo de energía por cada 100 km. Distingue entre la eficiencia teórica (test de laboratorio como WLTP) y la eficiencia "efectiva" (real en carretera).

+2

3. Principales diferencias entre versiones

- Versión 2017: Cubría datos hasta 2015.

- Versión 2021: Amplió el horizonte hasta 2021 e introdujo datos sobre los estándares de emisión para vehículos pesados.

+1

- Versión 2023: Es la más actual, cubre hasta el año 2023 e incluye mejoras metodológicas para capturar mejor las emisiones de barcos pequeños y una mejor alineación con los planes nacionales de energía y clima.

# GCAM

Conceptos Generales

- Energy (Energía): Se refiere al consumo total de energía proyectado o estimado para un sector, modo o tecnología específica. En el modelo, se calibra en el año base (2005) con las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). Se mide generalmente en PetaJoules (PJ).

- Intensity (Intensidad Energética): Es la cantidad de energía consumida por unidad de servicio de transporte entregada. Se expresa comúnmente como:

  - MJ/PKT (MegaJoules por Pasajero-Kilómetro Transportado) para transporte de pasajeros.

  - MJ/Tonne-KM (MegaJoules por Tonelada-Kilómetro) para transporte de carga.

- Load factor (Factor de carga): Representa la ocupación o carga promedio por vehículo. Se define como:

  - Pasajeros por vehículo para transporte de personas.

  - Toneladas por vehículo para transporte de mercancías.

  - Es el elemento utilizado para convertir datos de VKT (Vehículo-Kilómetro Recorrido) a PKT o Tonne-KM.

Costos de Capital (CAPEX)

- CAPEX: Abreviatura de Capital Expenditure. Representa los gastos asociados a la adquisición de activos físicos. En GCAM, para modos privados, se calcula de forma anualizada y nivelada ($/VKT o $/PKT) utilizando una tasa de interés (generalmente 10%) y la vida útil del vehículo (ej. 15 años para coches).

- Capital costs (purchase) (Costos de capital - compra): Incluye el precio de compra del vehículo antes de impuestos, así como diversos impuestos estatales/locales, tarifas de registro y posibles subsidios gubernamentales.

- Capital costs (infrastructure) (Costos de capital - infraestructura): Se refiere a los costos de construcción y mantenimiento de carreteras, vías férreas y estaciones de repostaje (especialmente críticas para nuevas tecnologías como hidrógeno o electricidad). En la versión documentada, estos costos a menudo se ignoran o se consideran implícitamente dentro de los impuestos al combustible o peajes.

- Locomotive CAPEX (CAPEX de locomotoras): Específicamente para el sector ferroviario, representa la inversión necesaria en el material rodante (locomotoras y vagones). En el modelo, este costo se suma a menudo al costo de la infraestructura fija (vías) para determinar el costo de capital total del sistema ferroviario.

- Capital costs (other) (Costos de capital - otros): En la documentación, este término se asocia frecuentemente con inversiones en Investigación y Desarrollo (R&D). Estos costos pueden ser asumidos por fabricantes o subsidiados por gobiernos, pero generalmente no se incluyen de forma explícita en las decisiones del consumidor final en el modelo.

- Capital costs (total) (Costos de capital - totales): Es la suma de todos los componentes de inversión (compra, infraestructura y otros gastos capitalizables) asociados a un modo o tecnología de transporte.

Costos Operativos y Combinados

- Non-fuel OPEX (OPEX no combustible): Representa los gastos operativos anuales que no dependen del precio del combustible. Para vehículos privados, incluye seguros, reparaciones, mantenimiento y tarifas de registro anuales. Para modos públicos, se deriva de los gastos operativos reportados por las empresas de transporte.

- Operating costs (total non-fuel) (Costos operativos totales no combustibles): Es el agregado de todos los costos necesarios para operar el vehículo o servicio, excluyendo el costo de la energía (combustible o electricidad). Se utiliza para calcular el GUC (Costo Generalizado para el Usuario).

- CAPEX and non-fuel OPEX (CAPEX y OPEX no combustible): Esta es la suma de los costos anualizados de capital y los gastos operativos fijos y variables (sin incluir combustible). En modos públicos como trenes o aviones, GCAM a menudo estima este valor de forma "top-down" restando los costos de combustible de los ingresos totales por tarifas y subsidios.

Tecnologías de Vehículos y Combustibles

- BEV (Battery Electric): Se refiere a vehículos eléctricos de batería. En la base de datos, aunque su adopción era modesta en el periodo 2000-2019, se integran como una tecnología clave para la descarbonización.

- FCEV (Hydrogen FC): Vehículos de pila de combustible de hidrógeno (Fuel Cell Electric Vehicles). Se consideran una opción tecnológica explícita en el sector de transporte por carretera.

- Hydrogen: El hidrógeno como vector energético puro utilizado principalmente en las tecnologías de pila de combustible (FC).

- NG (Natural Gas): Gas natural, que en el transporte por carretera se divide en CNG (gas natural comprimido) y LPG (gas licuado de petróleo) para motores de combustión interna (ICE). En navegación, se representa específicamente como LNG (gas natural licuado).

- Liquids: Se refiere a los combustibles líquidos convencionales derivados del petróleo, principalmente gasolina y diésel. Estos son los mayores consumidores de energía en el sistema actual.

- Hybrid Liquids (Plug-in gasoline hybrid): Vehículos híbridos enchufables que utilizan combustibles líquidos. La documentación especifica que los vehículos híbridos se reportan bajo los motores de combustión interna (ICE) con su combustible principal, pero se contabiliza su mejora en la economía de combustible

Segmentos de Carretera (Road Transport)

- LDV_4W (Light-Duty Vehicles 4-Wheels): Se refiere a los vehículos ligeros de cuatro ruedas. En la base de datos, este grupo se desglosa principalmente en Passenger cars (coches de pasajeros) y Light commercial vehicles (LCVs o furgonetas).

- Bus: Incluye el transporte colectivo por carretera, abarcando específicamente buses, autocares (motor coaches) y trolebuses.

- Truck: Identificado en el documento como Heavy goods vehicles (HGVs). Es el segundo mayor consumidor de energía en el sector transporte de la UE y se utiliza para el transporte de mercancías pesadas.

- LDV_3W (Light-Duty Vehicles 3-Wheels): Aunque el documento se centra en Two-wheelers (vehículos de dos ruedas motorizados), este término suele agrupar a vehículos ligeros de tres ruedas en categorías de movilidad urbana similares. El documento aclara que esta categoría excluye bicicletas.

Aviación (Aviation)

- Air Domestic: Se refiere a la aviación que opera dentro de las fronteras de un mismo país. El documento distingue dentro de este servicio entre transporte de pasajeros y carga (freight).

- Air International: Cubre los vuelos que cruzan fronteras nacionales. JRC-IDEES lo desglosa de forma más granular en Intra-EU (dentro de la Unión Europea) y Extra-EU (vuelos fuera de la Unión).

Navegación (Navigation / Shipping)

- Ship Domestic (Domestic Navigation): Incluye las actividades de navegación dentro de un país, divididas técnicamente en Coastal shipping (cabotaje costero) e Inland waterways (vías navegables interiores como ríos y canales).

- Ship International (International Navigation): Se refiere al transporte marítimo internacional, clasificado según si el origen/destino es Intra-EU o Extra-EU. El documento asigna toda la actividad de navegación internacional al transporte de mercancías (freight).

Ferrocarril (Rail)

- Rail: Este modo se desglosa ampliamente según el servicio. Incluye Metro, tram y urban light-rail (transporte urbano), Conventional passenger rail (pasajeros convencional), High speed rail (alta velocidad) y Freight rail (mercancías).